# вЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ RED 218

- Корпус из сплава алюминия с антикоррозийным покрытием

- Маркировка взрывозащиты по газу: 1Ex db IIB+H2 T6 Gb X,
от воспламенения горючей пыли: Ex tb IIIC T85°С Db X

- Степень защиты от проникновения пыли и влаги: IP66

- Уровень звукового давления: до 115 дБ на расстоянии 1 м
• версия A: без трансформатора, импеданс 15 Ом
• версия D: встроенный трансформатор для линии 100 В
• версия E: встроенный усилитель мощности 15 Вт, 30 Вт

- Электропитание встроенного усилителя: 24 или 48Vdc

- Номинальная мощность громкоговорителя: 15 Вт или 30 Вт

- Кабельные вводы: 2 шт.

- Диапазон рабочих температур: от -52°С до +70°С

- Габаритные размеры: 193х193х223 мм / Вес: ≈ 5 кг

- Опции: Поворотная скоба для крепления на стену или Г-образные скобы на 2 болтах для крепления

| МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| ### RED218A15C1A | взрывозащищенный громкоговоритель, без трансформатора, номинальная мощность 15 Вт |
| ### RED218A15C1D | взрывозащищенный громкоговоритель, с трансформатором линии 100 В, ном. мощность 15 Вт |
| ### RED218A15C1E | взрывозащищенный громкоговоритель, встроенный усилитель мощностью 15 Вт |
| ### RED218A30C1D | взрывозащищенный громкоговоритель, с трансформатором линии 100 В, ном. мощность 30 Вт |
| ### RED218A30C1E | взрывозащищенный громкоговоритель, встроенный усилитель мощностью 30 Вт |